| FT-F31 KOSKETUKSETON LÄMPÖMITTARI KÄYTTÖOHJE (päivitetty 27.1.2026) |  |
| --- | --- |

|  | Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Yksittäinen mittaus tarkoittaa tarkastusta, ei diagnoosia. Älä suorita mitään lääkinnällisiä toimenpiteitä ilman lääkärin neuvoja. |
| --- | --- |

- LAITTEEN YLEISKUVAUS

Infrapunatoiminen lämpömittari on tarkoitettu kosketuksettomaan kehon ja ympäristön lämpötilan mittaamiseen lapsille ja aikuisille.

- LAITEKUVAUS

Paristokotelon kansi

Kaiutinreikä

Anturipää

Mittauksen merkkivalo

LCD-näyttö

SCAN-painike

Virtapainike

- SYMBOLIT

|  | Mittaustulos |
| --- | --- |
|  | Ympäristön lämpötilan mittaustila |
|  | Otsan lämpötilan mittaustila |
|  | Celsius-asteikko |
|  | Alhaisen pariston merkkivalo |
|  | Viimeisin mittaustulos |

- MITTAUS

Valitse joko kehon lämpötilan mittaustila  tai ympäristön lämpötilan  mittaustila.

1) Kosketukseton lämpötilan mittaus otsasta  (kuva 5.1B)

HUOM.: Puhdista ja kuivaa otsan iho ja siirrä hiukset sivulle ennen lämpötilan mittaamista.

- Käynnistä laite painamalla ON-/OFF-painiketta. Kaikki symbolit syttyvät hetkeksi näytöllä (kuva 5.2B).

- Näytöllä näytetään viimeisin mittaustulos kuvan mukaisesti (kuva 5.3B). Näytöllä näytetään symboli  ja lämpötilan yksikkö °C vilkkuu. Laitteen ääni-ilmoitus: Aloita mittaus. Tämä tarkoittaa, että laite on valmis lämpötilan mittaukseen (kuva 5.4B).

- Aseta lämpömittari 5-10 cm etäisyydelle otsasta ja paina SCAN-painiketta yhden sekunnin ajan. Mittaus päättyy äänimerkin kuuluessa. Tulos näytetään näytöllä (kuva 5.5B) ja mitattu lämpötila ilmoitetaan.

- Jos lämpötilan yksikön symboli °C vilkkuu näytöllä, laite on valmis seuraavaa mittausta varten. Laitteen ääni-ilmoitus: Mittaa lämpötila.

- Jos lämpömittari ei vastaanota mitään toimintoa 60 sekunnin kuluessa, se sammuu automaattisesti.

| Kuva 5.1B | Kuva 5.2B | Kuva 5.3B | Kuva 5.4B | Kuva 5.5B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2) Ympäristön lämpötilan mittaustila  (kuva 5.1C)

- Käytä säädintä ja valitse ensin ympäristön lämpötilan mittaustila manuaalisesti.

- Käynnistä laite painamalla ON-/OFF-painiketta. Kaikki symbolit syttyvät hetkeksi näytöllä (kuva 5.2C).

- Näytöllä näytetään viimeisin mitattu lämpötila (kuva 5.3C). Muutaman sekunnin kuluttua laite kytkeytyy ympäristön lämpötilan mittaustilaan. Näytöllä näytetään symboli  ja lämpötilan yksikkö °C vilkkuu. Laitteen ääni-ilmoitus: Aloita mittaus. Tämä tarkoittaa, että laite on valmis lämpötilan mittaukseen (kuva 5.4C).

- Mittaa ympäristön lämpötila suuntaamalla lämpömittarin anturipää ilmaan ja painamalla SCAN-painiketta. Mittaus päättyy yhden sekunnin kuluessa äänimerkin jälkeen. Lukema näytetään näytöllä kuvan 5.5C mukaisesti. Ääni-ilmoitus ilmoittaa ympäristön lämpötilan.

- Jos lämpötilan yksikön symboli °C vilkkuu näytöllä, laite on valmis seuraavaa mittausta varten. Laitteen ääni-ilmoitus: Mittaa lämpötila.

- Jos lämpömittari ei vastaanota mitään toimintoa 60 sekunnin kuluessa, se sammuu automaattisesti.

| Kuva 5.1C | Kuva 5.2C | Kuva 5.3C | Kuva 5.4C | Kuva 5.5C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- KAIUTINÄÄNEN ASETTAMINEN

Kun lämpömittari on sammutettu, paina SCAN-painiketta n. 10 sekunnin ajan, kunnes näytöllä näytetään lukema 01-06. Vapauta painike tämän jälkeen. Voit valita kielen painamalla uudelleen lyhyesti SCAN-painiketta. Kielikoodit on kuvattu alapuolella olevassa taulukossa:

| KOODI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIELI | Liettua | Venäjä | Puola | Latvia | Viro | Suomi |

- MUISTITULOSTEN KUVAUS

Kun lämpömittari on sammutettu, paina SCAN-painiketta, jolloin symboli ”---M” näytetään näytöllä. Voit nyt tarkastella muistiin tallennettuja mittaustuloksia. Paina SCAN-painiketta uudelleen, jolloin näytöllä näytetään muut mittaustulokset. Lopeta tulosten tarkastelu painamalla ON-/OFF-painiketta.

- PARISTON VAIHTO

Alhainen paristovirta: Kun näytöllä näytetään ”Lo” (kuva 6.1), paristot on vaihdettava.

| Kuva 6.1 | Paristojen vaihto Irrota paristokotelon kansi ja poista vanhat paristot. Aseta koteloon uudet paristot ja huomioi niiden napaisuus. |
| --- | --- |

- TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Noudata aina mittaukseen liittyviä turvallisuusohjeita laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi.

- Liitä paristot paristokoteloon ennen infrapunalämpömittarin ensimmäistä käyttökertaa ja huomioi niiden napaisuus.

- Puhdista anturi ja pidä se puhtaana jokaisen lämpömittarin käyttökerran aikana.

- Käytä 70-80 % isopropyylialkoholilla kostutettua pumpulitukkoa anturin puhdistamiseen. Kuivaa anturi tämän jälkeen huolellisesti.

- Pyyhi laite 70-80 % isopropyylialkoholilla kostutetulla pehmeällä ja puhtaalla liinalla ennen sen käyttöä ja käytön jälkeen.

- Säilytä lämpömittaria kuivassa paikassa. Älä upota sitä veteen tai muihin nesteisiin.

- Älä säilytä lämpömittaria korkeissa lämpötiloissa pitkäaikaisesti ja suojaa sitä auringonpaisteelta, pölyltä ja lialta.

- Älä koskettele anturia sormillasi.

- Älä pura lämpömittaria itse.

- Älä käytä lämpömittaria rikkinäiselle otsan iholle.

- Lämpötila on mitattava lepoasennossa. Älä suorita otsan lämpötilan mittausta välittömästi kuntoilun tai kylvyn jälkeen. Odota vähintään 30 minuuttia kävelyn jälkeen.

- Mikäli laitteen tarkkuuden, sen kokoonpanon, huollon tai lukemien kanssa on ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.

- Laitteen pudottaminen tai ravistelu voi vaikuttaa sen toimintaan. Ota tässä tapauksessa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.

- Laitetta tulisi käyttää vain valmistajan suosittelemilla varusteilla.

- Älä mittaa lämpötilaa, jos laite on altistunut voimakkaille sähkömagneettisille kentille tai staattiselle sähkölle.

Suosittelemme suorittamaan vähintään kolme mittausta seuraavissa olosuhteissa, jolloin korkeinta tulosta pidetään luotettavimpana:

- enintään 3 kuukauden ikäiset vauvat,

- alle 3-vuotiaat lapset, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt,

- infrapunalämpömittarin ensimmäinen mittauskerta. Jos mittaustulos ei ole tarkka ja yhdenmukainen, toista mittauksia useita kertoja.

Muista!

- Muiden kuin ohjeissa mainittujen puhdistusmenetelmien käyttö voi vahingoittaa lämpömittaria.

- Vasta-aiheet: Älä suuntaa LED-merkkivaloa arpiselle tai sairaalle ihoalueelle. Vammoista kärsivien tai tulehduskipulääkkeitä käyttävien potilaiden ei pitäisi mitata lämpötiloja tällä laitteella. Älä suuntaa lämpömittarin anturia suoraan auringonvalolle tai lämpöä tuottavalle lämmityslaitteelle (kuten takalle) altistuneeseen ihoon, tai jos ihoa hoidetaan valoterapialla tai siihen on kohdistettu ilmastointilaitteen virtausta.

- Laitetta ei saa tarkastaa tai huoltaa sen käytön aikana.

- Laitteen käyttäjä on potilas tai häntä hoitava henkilö. Potilas tai hoitaja mittaa lämpötilan ja puhdistaa lämpömittarin ja sen varusteet ohjeiden mukaisesti.

- Irrota paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin (yli kolme kuukautta).

- Tästä suosituksesta huolimatta nesteitä voi vuotaa ja paristo voi kuumentua tai rikkoutua aiheuttamalla laitteen vahingoittumisen.

- Laitetta ei voi steriloida autoklaavilla.

- Hävitä käytetty laite, paristot, varusteet ja pakkaukset voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.

- Tarkasta lämpömittarin kunto ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä viallisia tuotteita. Viallisen laitteen käyttö voi johtaa loukkaantumiseen tai vakavaan vaaraan ja johtaa virheellisiin tuloksiin.

- Laitetta ei saa purkaa, korjata tai muunnella käyttäjän toimesta.

- Säilytä lämpömittaria lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

- Lämpötila on mitattava aikuisten valvonnassa. Älä anna lapsesi irrottaa paristokotelon kantta, poistaa paristoja ja erityisesti niellä paristoja.

HUOM.: Paristojen nieleminen voi johtaa kuolemaan. Jos lapsi nielee pariston, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

HUOM.: Jos mittarin säilytyspaikan ja mittauspaikan lämpötila on hyvin erilainen, pidä laitetta mittaustilassa vähintään 30 minuutin ajan mittarin mukauttamiseksi ympäristön lämpötilaan. Suorita tämän jälkeen lämpötilan mittaus.

- VIRHEILMOITUKSET

| Symboli | Merkitys |
| --- | --- |
| Hi | Mitattu lämpötila on yli 42,9 °C |
| Lo | Mitattu lämpötila on alle 33,0 °C |
| Err | Ympäristön lämpötila ei vastaa laitteen käyttölämpötilaa 10-40 °C |

- KEHON LÄMPÖTILA-ALUE

Kehon lämpötila on kehon sisäinen lämpötila. Normaali lämpötila tarkoittaa, että henkilö on terve. Tämä voi hieman vaihdella. Illalla mitattu ihmisen lämpötila on yleensä 0,5 °C korkeampi kuin varhain aamulla, ja siihen vaikuttavat myös ympäristö, aika ja aktiivisuus.

Alapuolella kuvatussa grafiikassa näytetään normaalit vaihtelukeskiarvot. Käytä sitä henkilökohtaisten normaalien lämpötilarajojen asettamiseksi.

| Normaalit lämpötilarajat kehon eri osissa |  | Normaali lämpötila iän mukaan |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kainalokuoppa Suu Peräsuoli Korva Otsa | 34,7 - 37,3 °C 35,5 - 37,5 °C 36,6 - 38,0 °C 35,8 - 38,0 °C 35,8 - 37,8 °C | 0-2-vuotiaat 3-10-vuotiaat 11-65-vuotiaat < 65-vuotiaat | 36,4 - 38,0 °C 36,1 - 37,8 °C 35,9 - 37,6 °C 35,8 - 37,5 °C |

- TEKNISET TIEDOT

| Malli | FT-F31 |
| --- | --- |
| Mittausalue | Otsa 34 - 43 °C Ympäristö 0 - 100 °C |
| Tarkkuus | 34,0 - 34,9 °C ± 0,3 - 0,5 °C 35,0 - 42,0 °C ± 0,2 - 0,4 °C |

|  | 42,1 -43,0 °C ± 0,3 - 0,5 °C |
| --- | --- |
| Mittausaika | 1 sekunti |
| Mittausetäisyys | 5-10 cm |
| Automaattinen sammutus | 60 sekunnin kuluttua |
| Muisti | 12 mittausta |
| Käyttöolosuhteet | 10,0 - 40,0 °C Ilmankosteus ≤ 80 % Ilmanpaine: 86 - 106 kPa |
| Säilytysympäristö | -25,0 - 55,0 °C Ilmankosteus ≤ 95% Ilmanpaine: 86 - 106 kPa |
| Paristot | 2xAAA |
| Paino paristojen kanssa | 76 g |
| Arvioitu tuotteen käyttöikä | 5 vuotta |
| Takuu | 2 vuotta |

- SYMBOLIEN TARKOITUS

|  | Eränumero |
| --- | --- |
|  | BF-tyyppi |
|  | Valmistusvuosi |
|  | Valmistaja |
|  | Lue käyttöohjekirja |
|  | Jälleenmyyjä |
|  | CE-merkki |
|  | Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana |

- TAKUU

Laitteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä alkaen. Valmistusvirheestä johtuvat laiteviat korjataan ilmaiseksi. Takuu ei kata paristoja, laitteita, joiden sarjanumero on lukukelvoton tai vahingoittunut, käyttöohjeiden vastaisesta käyttö- ja säilytystavasta aiheutuneita vaurioita, nesteiden tai kiintoaineiden pääsystä laitteen sisään, Dowerin ylijänniteaaltoja, luvattomia korjauksia ja tahattomia tapahtumia.

FUDAKANG INDUSTRIAL CO., LTD No. 8, Yinglie Road. Yuanjiangyuan Management Zone. MH Changping Town Dongguan, Guangdong. China

Fantronic Composants. Rue Jacques Laurent ZA-Sud-Est-BPl 1-85150 LA MOTHE ACHARD- FRANCE

Jälleenmyyjä Suomessa: Apuvälinemyynti Kepei Oy, Laivalahdenkaari 34 LT 2, 00810 Helsinki. P. 040 540 6520.

0598 
Rev. 2020.09.18/1