4

VÄRINTUNNISTIN COBOLT, SUOMEA PUHUVA
KÄYTTÖOHJE (päivitetty 14.1.2026)
On tärkeää lukea käyttöohjeet tarkkaan tutustuaksesi laitteen eri osiin.
HUOM! Värintunnistin ja varsinkin sen tunnistinpää on arka, elektroninen laite. Älä siis koskettele tunnistinpäätä, sillä sormista irtoava rasva tai lika vaikuttaa välittömästi tunnistimen toimintaan ja estää oikean tuloksen saamisen!
Värintunnistin muistuttaa muodoltaan lähinnä taskulamppua. Värintunnistimessa on kaksi osaa: varsinainen pitkulainen tunnistinosa ja sen toisessa päässä oleva irrotettava suojakansi. 

Irrotettava suojakansi tuntuu kädessä pyöreäkulmaiselta rasialta. Suojaava kansi peittää ja suojelee värien tunnistusmekanismia laitteen ollessa taskussa, laukussa, pöydällä jne. Suojaavan kannen sisällä on valkoinen muovipinta, jota käytetään laitetta tarkistettaessa, kalibroitaessa. Kalibrointi on suoritettava ennen laitteen käyttöönottoa, ohjeet kalibroinnin suorittamiseksi ovat jäljempänä.  

Suojakannen alapuolella toisella pitkällä sivulla on liukukytkin. Liukukytkimessä on neljä eri asentoa. Jos pidät laitetta oikeassa kädessä niin että liukukytkin on peukalon alla, tunnet laitteen vasemmalla puolella koholla olevan ristikkopintaisen pyöreän kaiuttimen ja sen alapuolella paristolokeron, jonka kiinnike tuntuu syvennyksessä. Lyhyessä päässä, ranteesi kohdalla, tuntuu hiukan koholla oleva pyöreähkö kalibrointipainike pienen suorakulman sisällä.  Suorakulman reunat ovat hieman koholla. Kalibrointipainikkeen vieressä on pieni uloke, jonka alareunasta, aivan kalibrointipainikkeen vierestä, löydät kuulokeliitännän.
Kalibrointi
Hyvien tuloksien saamiseksi värintunnistimen toiminta on tarkistettava säännöllisin väliajoin, varsinkin laitteen käyttöönoton sekä paristonvaihdon yhteydessä. 
Pidä laitteen suojakansi kiinni ja koko laite suljettuna. Paina kalibrointipainiketta pitäen sitä alas painettuna ja työnnä samalla liukukytkin johonkin kolmesta eri "ON" -asennosta. Odota kunnes kuulet merkkiäänen ja sanan "valkoinen". Päästä otteesi kalibrointipainikkeesta. Laite on nyt käyttövalmis.

Värintunnistimen toiminta
Laitteessa on kolme eri puheäänen voimakkuutta. Liukukytkimestä voidaan valita puheäänen voimakkuus sekä kytkeä laite pois päältä. Jos haluat käyttää kuuloketta, yhdistä se kuulokeliitäntään. Tällöin kaiutin ei ole toiminnassa. 

Kun haluat tunnistaa värejä, poista suojakansi ja aseta se kiinni laitteen vastakkaiseen, kuulokeliitännän puoleiseen päähän. Voit tehdä tämän myös kuulokkeen ollessa käytössä. Aseta kansi niin, että kannen pieni pyöreä syvennys osuu samaan linjaan kuulokeliitäntäulokkeen kanssa. Näin kansi napsahtaa hyvin paikalleen eikä pääse irtonaisena katoamaan.

Värien tunnistaminen edellyttää, että pidät tunnistavaa suukappaletta tasaisesti  ja tiukasti sen pinnan päällä, jonka väriä haetaan. On tärkeää, että valo ei pääse sisään suukappaleen reunoista, koska pienikin ylimääräinen valosäde vaikuttaa siihen, miten laite pystyy värit tunnistamaan. Pidä laitetta hetki paikallaan tutkittavaa pintaa vasten ja kuulet värin nimen automaattisesti.

Värintunnistinta tulee siis pitää tarkasti tutkittavaa pintaa vasten. Jos merkkiääni jatkuu eikä värin nimeä kuulu, syynä on tavallisesti suukappaleen reunojen ali pääsevä valo. Värin nimi toistuu jatkuvasti, ja on hyvä kuunnella laitteen ilmoitus parikin kertaa. Jos laite ilmoittaa useamman, toisistaan poikkeavan värivaihtoehdon, syynä on todennäköisesi tunnistimeen pääsevä valo. Pidä laitetta tällöin rauhallisesti, tasaisesti ja tiukasti tutkittavaa pintaa vasten ja kuuntele, kunnes laite ilmoittaa toistuvasti samaa väriä.

Laite on suunniteltu siten, että sitä voi pitää kädessä useammalla tavalla. Laite voi ilmaista myös valon läsnäolon. Irrota suojakansi, kytke laite ON-asentoon ja pidä sitä kädessäsi tai pöydällä painamatta sitä mitään pintaa vasten. Jos huoneessa on valoa, laite alkaa piipata lyhyin väliajoin. 

Värintunnistin näkee värit useissa eri yhdistelmissä ja vivahteissa. Värien voimakkuus osoitetaan sanoilla ”vaalea”, ”tumma”, hyvin vaalea” ja ”hyvin tumma”. Jos väriä on vain vähän, kuulet sanan ”harmaa”. 

Huolto
Kun värintunnistinta ei käytetä, on suositeltavaa pitää suojakansi kiinni koko ajan. Se suojelee laitteen herkkää tunnistinpäätä. Jos kalibrointiin tarvittava valkoinen pinta likaantuu tai vioittuu, laite ei pysty ilmaisemaan tarkkoja värisävyjä. Varo minkäänlaisen roskan pääsemistä suukappaleen sisään estämään värien oikeaa tunnistamista. 

Paristo
Laitteeseen tarvitaan 1 x 9V alkaliparisto, joka laitetaan lokeroon laitteen etuosaan, kaiuttimen alle. Paristolokeron pidike on syvennyksessä, ja sitä on vedettävä varovasti laitteen alapäätä kohti, jolloin lokeron kansi avautuu. 

Takuu
Laitteella on vuoden takuu, joka koskee valmistusvirheitä, mutta ei koske paristoa. Takuu ei myöskään kata normaalia käytöstä aiheutuvaa kulumista eikä laitteen vioittumista, joka on aiheutunut likaantumisesta, kastumisesta tai muusta laitteen huolimattomasta käsittelystä tai väärinkäytöstä.

Myynti:
Apuvälinemyynti Kepei Oy
Laivalahdenkaari 34 LT 2, 00810 Helsinki

puh. 040 540 6520 www.kepei.fi

